D.P.C.M. 14.11.1997

“Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  del 14/11/1997

emanato/a da :   Presidente del Consiglio dei Ministri

e pubblicato/a su :   Gazzetta Ufficiale Italiana   n°  280   del  01/12/1997

SOMMARIO

TESTO

Art. 1. - Campo di applicazione.

Art. 2. - Valori limite di emissione.

Art. 3. - Valori limite assoluti di immissione.

Art. 4. - Valori limite differenziali di immissione.

Art. 5. - Infrastrutture dei trasporti.

Art. 6. - Valori di attenzione.

Art. 7. - Valori di qualita'.

Art. 8. - Norme transitorie.

Art. 9. - Abrogazioni.

Art. 10. - Entrata in vigore.

ALLEGATO

Tabella A - classificazione del territorio comunale (art. 1)

Tabella B - valori limite di emissione - Leq in dB(A) (art. 2)

Tabella C - valori limite assoluti di immissione - Leq in dB(A) (art. 3)

Tabella D - valori di qualita' - Leq in dB(A) (art. 7)

TESTO

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 novembre 1997.

Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 26 ottobre 1995, n. 447, recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991 che fissa i limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno;

Visto il parere favorevole espresso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, nella seduta del 20 marzo 1997;

Considerata la necessita' di armonizzare i provvedimenti in materia di limitazione delle emissioni sonore alle indicazioni fornite dall'Unione europea;

Sulla proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanita';

Decreta:

Art. 1. - Campo di applicazione.

1. Il presente decreto, in attuazione dell'art. 3, comma 1, lettera a), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, determina i valori limite di emissione, i valori limite di immissione, i valori di attenzione ed i valori di qualita', di cui all'art. 2, comma 1, lettere e), f), g) ed h); comma 2; comma 3, lettere a) e b), della stessa legge.

2. I valori di cui al comma 1 sono riferiti alle classi di destinazione d'uso del territorio riportate nella tabella A allegata al presente decreto e adottate dai comuni ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 1, lettera a) e dell'art. 6, comma 1, lettera a), della legge 26 ottobre 1995, n. 447.

Art. 2. - Valori limite di emissione.

1. I valori limite di emissione, definiti all'art. 2, comma 1, lettera e), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, sono riferiti alle sorgenti fisse ed alle sorgenti mobili.

2. I valori limite di emissione delle singole sorgenti fisse di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, sono quelli indicati nella tabella B allegata al presente decreto, fino all'emanazione della specifica norma UNI che sara' adottata con le stesse procedure del presente decreto, e si applicano a tutte le aree del territorio ad esse circostanti, secondo la rispettiva classificazione in zone.

3. I rilevamenti e le verifiche sono effettuati in corrispondenza degli spazi utilizzati da persone e comunita'.

4. I valori limite di emissione del rumore delle sorgenti sonore mobili di cui all'art. 2, comma 1, lettera d), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, e dei singoli macchinari costituenti le sorgenti sonore fisse, laddove previsto, sono altresi regolamentati dalle norme di omologazione e certificazione delle stesse.

Art. 3. - Valori limite assoluti di immissione.

1. I valori limite assoluti di immissione come definiti all'art. 2, comma 3, lettera a), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, riferiti al rumore immesso nell'ambiente esterno dall'insieme di tutte le sorgenti sono quelli indicati nella tabella C allegata al presente decreto.

2. Per le infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime, aeroportuali e le altre sorgenti sonore di cui all'art. 11, comma 1, legge 26 ottobre 1995, n. 447, i limiti di cui alla tabella C allegata al presente decreto, non si applicano all'interno delle rispettive fasce di pertinenza, individuate dai relativi decreti attuativi. All'esterno di tali fasce, dette sorgenti concorrono al raggiungimento dei limiti assoluti di immissione.

3. All'interno delle fasce di pertinenza, le singole sorgenti sonore diverse da quelle indicate al precedente comma 2, devono rispettare i limiti di cui alla tabella B allegata al presente decreto. Le sorgenti sonore diverse da quelle di cui al precedente comma 2, devono rispettare, nel loro insieme, i limiti di cui alla tabella C allegata al presente decreto, secondo la classificazione che a quella fascia viene assegnata.

Art. 4. - Valori limite differenziali di immissione.

1. I valori limite differenziali di immissione, definiti all'art. 2, comma 3, lettera b), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, sono: 5 dB per il periodo diurno e 3 dB per il periodo notturno, all'interno degli ambienti abitativi. Tali valori non si applicano nelle aree classificate nella classe VI della tabella A allegata al presente decreto.

2. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano nei seguenti casi, in quanto ogni effetto del rumore e' da ritenersi trascurabile:

a) se il rumore misurato a finestre aperte sia inferiore a 50 dB(A) durante il periodo diurno e 40 dB(A) durante il periodo notturno;

b) se il livello del rumore ambientale misurato a finestre chiuse sia inferiore a 35 dB(A) durante il periodo diurno e 25 dB(A) durante il periodo notturno.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alla rumorosita' prodotta:

dalle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime;

da attivita' e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali;

da servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso.

Art. 5. - Infrastrutture dei trasporti.

1. I valori limite assoluti di immissione e di emissione relativi alle singole infrastrutture dei trasporti, all'interno delle rispettive fasce di pertinenza, nonche' la relativa estensione, saranno fissati con i rispettivi decreti attuativi, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.

Art. 6. - Valori di attenzione.

1. I valori di attenzione espressi come livelli continui equivalenti di pressione sonora ponderata "A", riferiti al tempo a lungo termine (T L ) sono:

a) se riferiti ad un'ora, i valori della tabella C allegata al presente decreto, aumentati di 10 dB per il periodo diurno e di 5 dB per il periodo notturno;

b) se relativi ai tempi di riferimento, i valori di cui alla tabella C allegata al presente decreto. Il tempo a lungo termine (TL) rappresenta il tempo all'interno del quale si vuole avere la caratterizzazione del territorio dal punto di vista della rumorosita' ambientale. La lunghezza di questo intervallo di tempo e' correlata alle variazioni dei fattori che influenzano tale rumorosita' nel lungo termine. Il valore T L , multiplo intero del periodo di riferimento, e' un periodo di tempo prestabilito riguardante i periodi che consentono la valutazione di realta' specifiche locali.

2. Per l'adozione dei piani di risanamento di cui all'art. 7 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, e' sufficiente il superamento di uno dei due valori di cui ai punti a) e b) del precedente comma 1, ad eccezione delle aree esclusivamente industriali in cui i piani di risanamento devono essere adottati in caso di superamento dei valori di cui alla lettera b) del comma precedente.

3. I valori di attenzione di cui al comma 1 non si applicano alle fasce territoriali di pertinenza delle infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime ed aeroportuali.

Art. 7. - Valori di qualita'.

1. I valori di qualita' di cui all'art. 2, comma 1, lettera h), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, sono indicati nella tabella D allegata al presente decreto.

Art. 8. - Norme transitorie.

1. In attesa che i comuni provvedano agli adempimenti previsti dall'art. 6, comma 1, lettera a), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, si applicano i limiti di cui all'art. 6, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri l marzo 1991.

2. Il superamento dei limiti di cui al precedente comma 1, comporta l'adozione delle sanzioni di cui all'art. 10 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, fermo restando quanto previsto dal comma 5 dello stesso articolo.

3. Fino all'emanazione del decreto ministeriale di cui all'art. 3, lettera c), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, la strumentazione e le modalita' di misura del rumore sono quelle stabilite nell'allegato B del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991.

Art. 9. - Abrogazioni.

1. Con effetto dall'entrata in vigore del presente decreto sono aboliti i commi 1 e 3 dell'art. 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991.

Art. 10. - Entrata in vigore.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrera' in vigore trenta giorni dopo la sua pubblicazione.

ALLEGATO

Tabella A - classificazione del territorio comunale (art. 1)

CLASSE  I - aree particolarmente protette: rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per  la loro  utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree  di  particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.

CLASSE  II  -  aree  destinate  ad  uso prevalentemente residenziale: rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densita' di popolazione,  con limitata  presenza  di attivita' commerciali ed assenza di attivita' industriali e artigianali

CLASSE III - aree di tipo misto: rientrano in questa classe  le  aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densita' di  popolazione,  con  presenza  di  attivita' commerciali, uffici, con limitata presenza di attivita' artigianali e con assenza di attivita'  industriali;  aree  rurali  interessate  da attivita' che impiegano macchine operatrici

CLASSE  IV  -  aree  di  intensa attivita' umana: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare,  con alta  densita'  di  popolazione,  con  elevata  presenza di attivita' commerciali e uffici, con presenza di attivita' artigianali; le  aree in   prossimita'  di  strade  di  grande  comunicazione  e  di  linee  ferroviarie; le aree portuali,  le  aree  con  limitata  presenza  di  piccole industrie.

CLASSE  V  -  aree  prevalentemente  industriali: rientrano in questa classe  le  aree  interessate  da  insediamenti  industriali  e   con scarsita' di abitazioni.

CLASSE  VI  -  aree  esclusivamente  industriali: rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attivita' industriali  e prive di insediamenti abitativi

Tabella B - valori limite di emissione - Leq in dB(A) (art. 2)

| CLASSI DI DESTINAZIONI D’USO DEL TERRITORIO | LIMITI MASSIMI E TEMPI DI RIFERIMENTO |  |
| --- | --- | --- |
|  | Diurno (6-22) | Notturno (22-6) |
| I- aree particolarmente protette | 45 | 35 |
| II- aree prevalentemente residenziali | 50 | 40 |
| III- aree di tipo misto | 55 | 45 |
| IV- aree di intensa attività umana | 60 | 50 |
| V- aree prevalentemente industriali | 65 | 55 |
| VI- aree esclusivamente industriali | 65 | 65 |

Tabella C - valori limite assoluti di immissione - Leq in dB(A) (art. 3)

| CLASSI DI DESTINAZIONI D’USO DEL TERRITORIO | LIMITI MASSIMI E TEMPI DI RIFERIMENTO |  |
| --- | --- | --- |
|  | Diurno (6-22) | Notturno (22-6) |
| I- aree particolarmente protette | 50 | 40 |
| II- aree prevalentemente residenziali | 55 | 45 |
| III- aree di tipo misto | 60 | 50 |
| IV- aree di intensa attività umana | 65 | 55 |
| V- aree prevalentemente industriali | 70 | 70 |
| VI- aree esclusivamente industriali | 70 | 70 |

Tabella D - valori di qualita' - Leq in dB(A) (art. 7)

| CLASSI DI DESTINAZIONI D’USO DEL TERRITORIO | LIMITI MASSIMI E TEMPI DI RIFERIMENTO |  |
| --- | --- | --- |
|  | Diurno (6-22) | Notturno (22-6) |
| I- aree particolarmente protette | 47 | 37 |
| II- aree prevalentemente residenziali | 52 | 42 |
| III- aree di tipo misto | 57 | 47 |
| IV- aree di intensa attività umana | 62 | 52 |
| V- aree prevalentemente industriali | 67 | 57 |
| VI- aree esclusivamente industriali | 70 | 70 |